چکیده یا خلاصه(خلاصه ای از موقعیت محدوده، حفاری های سطحی و عمقی پیش بینی شده، تعداد نمونه و آنالیز پیش بینی شده، وسعت نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی پیش بینی شده با ذکر مقیاس، طول راههای پیش بینی شده برای احداث یا مرمت، هزینه های پیش بینی شده ) حداکثر در یک صفحه

فهرست

مقدمه

فصل اول کلیات  شامل:

= سوابق محدوده اکتشافی :بکر است، کارهای اداری انجام شده و اخذ استعلامها- یا از طریق مزایده واگذار شده است. با ذکر طبقه ماده معدنی و مشخصات رخنمون ماده معدنی

= جغرافیای محدوده:

- موقعیت جغرافیایی

- وضعیت اجتماعی

- شرایط آب و هوایی( درج حرارت و میزان بارندگی- وضعیت روان آبهای سطحی- وضعیت گیاهی و جانوری) و مدت زمان فعالیت معدن کاری

- کوهها و رودخانه  و توپوگرافی منطقه

- ساکنین منطقه و زبان گویش و دین و وضعیت تامین نیروی کار و متخصص و امکانات زیربنایی

- نزدیک ترین مراکز پاسگاه ، مخابرات، معدن فعال، آبادی  و بهداشت

= مشخصات محدوده اکتشافی:

- مختصات محدوده اکتشاف بصورت جدول با ذکر مساحت ، طول اضلاع، زوایای داخلی اضلاع و در کدام نقشه توپوگرافی 1:250000 واقع شده است.(تصویر نقشه مورد تائید سازمان صنایع و معادن استان)

- موقعیت و فاصله راههای ترانزیتی به محدوده

- راههای دسترسی به محدوده اکتشافی از مرکز استان (تبریز) با ذکر نوع جاده ها و مسافت ها و ارائه کروکی راهها با استفاده از اطلس راههای کشور

فصل دوم   زمین شناسی محدوده :

- زمین شناسی محدوده و نواحی اطراف (با استفاده از نقشه 1:100000 زمین شناسی ، واحدهای سنگی و زمین شناسی موجود در محدوده و نواحی اطراف، به شعاع 15 کیلومتری اطراف محدوده ) به ترتیب از قدیم به جدید تشریح شود (در صورت نبود نقشه 1:100000 منطقه از نقشه 1:250000 استفاده گردد).

- ترسیم موقعیت تقریبی محدوده اکتشافی در روی نقشه و راهنمای نقشه مذکور (1:100000 مربوطه)به صورت کپی رنگی در طرح ارائه یا درج شود.

- مشخص نمودن واحد زمین شناسی (هدف طرح اکتشافی)با توجه به مقیاس نقشه

- ویژگیهای زمین شناسی- معدنی کانسار(معرفی ماده معدنی- انواع کانی سازی های ماده معدنی مورد اکتشاف و کاربردها و...)

فصل سوم شرح عملیات اکتشافی پیشنهادی  و هزینه ها شامل:

= تشریح خدمات اکتشافی پیشنهادی به ترتیب اولویت کاری

بصورت چهار مرحله ای خواهد بود :1- مرحله شناسایی 2- مرحله پی جوئی 3- مرحله اکتشاف نیمه تفصیلی 4- مرحله اکتشاف تفصیلی

الف- عملیات اکتشافی مرحله شناسائی و هزینه ها:

1- مرحله جمع آوری داده ها و اطلاعات که شامل

- جمع آوری گزارشات و مستندات مربوط به ناحیه( در مورد تکوین زمین شناسی، فرایندهای ساختاری، ماگمایی، متالوژنی، کانسارها و اندیس های معدنی)

- جمع آوری نقشه های ژئوفیزیک هوابردی(مغناطیس سنجی) اکتشافی بصورت ترسیمی یا داده های رقومی

- گردآوری نقشه های زمین شناسی موجود مربوط به ناحیه و نقشه معادن و اندیس های کشف شده

- تهیه داده های ماهواره ای دارای قدرت تفکیک طیفی و مکانی متناسب با مقیاس

- گردآوری نقشه های توپوگرافی 1:50000 و 1:25000 و زمین شناسی 1:250000 و 1:100000

- گردآوری عکسهای هوایی 1:50000 و 1:20000

- جمع آوری اطلاعات جغرافیایی، صنعتی، آب شناسی، سیاسی-اجتماعی و اقلیمی از منطقه

2- بررسی ها و مطالعات دفتری که شامل

- مطالعه کلیه گزارشات و مستندات و نقشه ها و اطلاعات جمع آوری شده به منظور شناخت متالوژنی، تیپ کانسار های مورد انتظار و تعیین معیارها و عوامل موثر در کانسارزائی

- تهیه لایه های اطلاعات ژئوفیزیکی، زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ماهواره ای، توپوگرافی و تهیه نقشه پیش بینی محدوده های مستعد با استفاده از تجزیه و تحلیل و تلفیق داده ها در سامانه GIS

-تخمین قابلیت و استعداد ناحیه هدف

- تلفیق و تهیه نقشه زمین شناسی و مشخص کردن زونها، سازندها یا ساختارهای کانی سازی احتمالی

- شناسایی مناطق مستعد به منظور بررسی و کنترل زمینی

- برنامه ریزی کنترل های میدانی برای مناطق مستعد

3- عملیات صحرایی و کنترل میدانی محدوده های تعیین شده

الف- بررسی مناطق مستعد تعیین شده( شامل بررسی رخنمونها و تعیین گسترش آنها، بررسی دگرسانی های مرتبط با کانی سازی، بررسی سازندهای کانی ساز، بررسی سیستم گسلها و عملکرد آنها، بررسی گسترش سنگهای میزبان، هاله های دگرگونی)

ب- برداشت حداقل سه نیمرخ زمین شناسی از مناطق مورد بررسی

پ- برداشت حداقل 3 نمونه معرف از رخنمونهای موجود و انجام آزمایشات مورد نیاز و تعیین عناصر مفید و مضر آنها)

4- تلفیق داده های صحرایی و مطالعات دفتری شامل

- تلفیق و ارائه کلیه اطلاعات در قالب سامانه جغرافیایی GIS

- ارزیابی پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

- ارزیابی منابع و تخمین منابع

- تعیین ویژگی های زایشی و ارائه الگوهها و معیارهای پی جوئی

- تهیه کلیه اطلاعات در قالب GIS و تعیین ویژگیهای زایش هدفهای قابل پی جوئی، متدولوژی پی جوئی، ارزیابی هزینه و قابلیت کانه سازی

5- تهیه گزارش مرحله شناسایی شامل مقدمه- اطلاعات کلی منطقه(موقعیت جغرافیایی -وضعیت آب و هوایی-راههای دسترسی و امکانات زیربنایی برای عملیات اکتشاف)-زمین شناسی و متالوژنی(جایگاه زمین شناسی، شرایط و تاریخچه تحولات-متالوژنی و طبقه بندی زایش استعدادهای کانه سازی-سازندهاو ساختارهای مستعد کانه سازی(مناطق مناسب و نامناسب))-منابع اطلاعاتی و ارزیابی( لایه ها و منابع داده ها(Geo data) و سطح اعتماد آنها-لایه های اطلاعاتی تهیه شده و معیارهای تعیین کننده قابلیت های کانی سازی-ارزیابی و ارزش گذاری در تلفیق داده ها-تهیه تصاویر ماهواره ای و مدل ماهواره ای( زمین ساخت و دگرسانی) مناطق مستعد-ارزیابی نقشه مغناطیس سنجی هوابردی ومدل ژئوفیزیکی مناطق مستعد-معرفی مناطق مستعد دارای پتانسیل کانه سازی)-کنترل میدانی و معیارهای ارزیابی مناطق مستعد دارای پتانسیل کانه سازی(تلفیق و تهیه نقشه های زمین شناسی منطقه کانی سازی شده با معرفی اهداف تائید شده-تهیه نیمرخ های زمین شناسی)-ارائه برنامه  مرحله پی جوئی- پیوست های گزارش – جدول هزینه های پیش بینی شده

ب- عملیات اکتشافی مرحله پی جوئی و هزینه ها

جمع آوری اطلاعات لازم به همراه اطلاعات مرحله شناسایی و جمع آوری نقشه های توپوگرافی به مقیاس 1:25000 و 1:50000 منطقه و سایر نقشه ها و عکس های هوایی لازم  و نقشه های ژئوفیزیکی

بررسی ها و مطالعات دفتری

- مطالعه گزارشها ، نقشه های زمین شناسی، نقشه های ژئوفیزیکی و نیمرخ های پیمایش

- ارزیابی مطالعات مرحله شناسایی و تکمیل داده ها(درصورت لزوم)

- تحلیل داده ها و تعیین محدوده های مناسب عملیات پی جوئی

تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی

- تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:25000 و بزرگ تر با ملاحظه استانداردهای نقشه توپوگرافی

- تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:25000 یا بزرگ تر که شامل موارد زیر می باشد(با رعایت علایم و استاندارد تهیه نقشه های سازمان زمین شناسی کشور)

- تعیین گسترش آثار و توده های ماده معدنی

- بررسی ساختار توده معدنی و گسل خوردگی ها

- بررسی هاله های دگرسانی، دگرگونی و متاسوماتیسم

- تعیین گسترش سنگ میزبان کانی سازی

- وضعیت هندسی، شیب و امتداد سنگ میزبان و ماده معدنی

- مشخص کردن محل نمونه های برداشت شده برای مطالعات آزمایشگاهی

طراحی شبکه پی جوئی(حفریات و نمونه برداری)

- تعیین محل حفریات اکتشافی سطحی بر اساس نقشه زمین شناسی

- تعیین محدوده و چگالی عملیات اکتشاف ژئوفیزیک زمینی

- تعیین موقعیت گمانه ها بر اساس مطالعات ژئوفیزیک

- تعیین محلها و تعداد نمونه برداری

- تعیین نوع و تعداد آنالیزهای مورد نیاز

اجرای عملیات ژئوفیزیکی زمینی

- برداشت میدانی با فاصله پروفیلی 200 تا 500 متر و ایستگاه برداشت 20 تا 50 متر بر حسب وسعت کانه سازی

- انجام تصحیحات، تعبیر و تفسیر و تهیه تقشه ژئوفیزیکی(مرحله اول)

- برداشت میدانی روی بی هنجاری یافت شده در عملیات بالا با فاصله پروفیلی 50 تا 100 متر

- انجام مدل سازی سه بعدی و تهیه نقشه ژئوفیزیکی

تهیه نیمرخ های تلفیقی ژئوفیزیکی- زمین شناسی

اجرای عملیات پی جوئی

- آشکارسازی محدوده های پنهان با حفر ترانشه به پهنای یک متر و عمق مناسب در محدوده های آنومالی ژئوفیزیکی و رخنمونهای کانی سازی

- نمونه برداری و انجام آنالیزهای مورد نیاز(حداقل 12 نمونه) و تعیین عناصر مفید و مضر

- حفر گمانه ها و مغزه گیری(حداق 3 گمانه در هریک از مناطق مستعد معرفی شده، تعداد و مشخصات گمانه ها تابع شکل و پیچیدگی کانسار می باشد)

- اجرای عملیات چاه پیمائی با روش های مناسب

- تطبیق نمودارهای چاه پیمائی(لاگ ها) با مغزه ها ، برداشت زمین شناسی، کانی سازی و...

- تعیین RQD و درصد مغزه گیری

- برداشت نمونه از مغزه ها برای مطالعات دگرسانی، کانی سازی، سنگ شناسی، میکروسکوپی، عناصر و ترکیبات مفید و مضر

- نمونه برداری سیستماتیک از مغزه ها

- تجزیه های مورد نیاز بر روی نمونه های مغزه ها

- مطالعات مقدماتی کانه آرائی در مقیاس آزمایشگاهی

مطالعه و پردازش داده ها و اطلاعات

- تهیه لایه های اطلاعات اکتشافی سطحی و عمقی برای تعیین مدل در  GIS

- پیاده کردن آنومالی ژئوفیزیکی، محدوده احتمالی ماده معدنی و نتایج حفاری ها، ترانشه ها و سایر حفریات روی نقشه در مقیاس 1:25000 و بزرگ تر

- ترسیم دیواره و کف ترانشه ها(مقیاس 1:100) نمودار مغزه ها(1:500) ، مشخص ساختن محل نمونه برداری ها، تغییرات عیار، تهیه نمودارهای هر یک(1:1000)

- تحلیل نتایج آنالیز نمونه ها

- تعیین عیار و ضخامت متوسط ماده معدنی و عناصر مفید ومضر

- ترسیم و تکمیل نیم رخ های زیرزمینی بر پایه اطلاعات ژئوفیزیک، زمین شناسی، حفاری و آنالیز

- مدل سازی هندسی پیکره کانسار

- تعیین ذخیره

- تنظیم، دسته بندی، کد گذاری و ثبت داده ها در بانک اطلاعات و تلفیق لایه های اطلاعاتی در سیستم GIS

- ایجاد کمپ- ایاب و ذهاب- خوردوخوراک- بکارگیری مسئول فنی- هزینه های پیش بینی نشده

تهیه گزارش مرحله پی جوئی شامل  موارد زیر خواهد بود:

مقدمه-خلاصه مبانی و مستندات پروژه برگرفته از مرحله شناسایی-اطلاعات کلی منطقه(شامل موقعیت جغرافیایی، وضعیت آب و هوایی، وضعیت راهها، وضعیت اجتماعی)-زمین شناسی منطقه(زمین شناسی محدوده مورد بررسی، تکتونیک و زمین ساخت محدوده هدف، مدل زایش کانی سازی و عومال کنترل کننده ماده معدنی)-عملیات اکتشافی انجام شده( شامل نقشه برداری(توپوگرافی و زمین شناسی) ، نتایج عملیات ژئوفیزیکی زمینی، ترانشه ها، اکلونها، چاهکها، گمانه ها، عملیات چاه پیمائی)-استعداد کانی سازی( شامل قابلیت کانی سازی، تغییرات عیار، ضخامت، گسترش سطحی و عمقی- توده های معدنی و ارتباط آن با آثار سطحی و عمقی و بازتابهای ژئوفیزیکی- ارزیابی شکلی و محتوایی و تفکیک آثار کانه سازی بر حسب قابلیت و توان ساخت  معدنی-مشخصات کانی شناسی، شیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنی ( شامل روش نمونه ها- نتایج تجزیه های شیمیایی- نتایج مطالعات سنگ شناسی- نتایج مطالعات کانی شناسی، بررسی وضعیت عیار، تیپ کانسنگها، عناصر مفید و مضر- مطالعات کانه آرائی در مقیاس آزمایشگاهی- نتایج مطالعات تست تکنولوژیکی)-انجام مطالعات فرصت سنجی-انجام مطالعات بالقوه اقتصادی کانسار-نتیجه گیری(درج نتایج کلی، ارزیابی اهداف مورد آزمون، تفکیک و اولویت بندی یافته های مناسب برای مرحله اکتشاف عمومی- تعیین مدل زایش و سیمای احتمالی از وضعیت زیرزمینی ماده معدنی، معرفی روشهای مناسب اکتشاف- برنامه ریزی عملیات اکتشاف عمومی -جدول هزینه های پیش بینی شده

پیوست های گزارش(شامل نقشه های توپوگرافی-شبکه عملیات اکتشافی- نقشه زمین شناسی، نقشه ها و نیم رخ های ژئوفیزیکی، نقشه های موقعیت حفریات اکتشافی و نمونه برداری- نمونه های برداشت حفریات اکتشافی با  مقیاس 1:250 ، برداشت ترانشه ها در مقیاس 1:100 برشهای مرکب زیرزمینی(ترکیب زمین شناسی، ژئوفیزیکی و حفریات اکتشافی) – مستندات آزمایشگاهی و برداشت های میدانی

ج- مرحله اکتشاف نیمه تفصیلی و هزینه ها

- جمع آوری اطلاعات (جمع آوری کلیه گزارشات، مستندات قبلی، مطالعه و ارزیابی دقیق آنها، گردآوری اطلاعات عمومی، اجتماعی، هیدورلوژی، مالکیت ها، کاربری ها، زیست محیطی، دسترسی ها، کانونهای تولید و مصرف مواد معدنی، بررسی ریسکهای مرتبط با بودجه اکتشاف و...)

- بررسی و مطالعات دفتری

مطالعه کلیه گزارش ها و نقشه های مراحل شناسایی و پی جوئی

مطالعه و بررسی نیم رخ های زمین شناسی- ژئوفیزیکی مراحل قبلی

تحلیل داده های اکتشافی و تعبیر و تفسیر نتایج مراحل قبلی

تعیین محدوده هایی که باید نقشه زمین شناسی آن به مقیاس1:5000 تا 1:2000 تهیه شود.

طراحی شبکه اکتشاف عمومی

تعیین موقعیت نیم رخهای اکتشافی، گمانه ها، چاهکها و برداشت های ژئوفیزیکی

برآورد حجم عملیات ژئوفیزیکی و چاه پیمائی

تعیین موقعیت و تعداد نمونه های مورد نیاز از حفریات سطحی، گمانه ها و تونل های اکتشافی

تعیین نوع و تعداد تجزیه ها

بررسی ریسکهای مرتبط با بودجه اکتشاف و اجرای عملیات

برنامه ریزی و زمان بندی اجرای عملیات اکتشاف

- عملیات صحرایی و اجرایی

تهیه نقشه توپوگرافی 1:5000 تا 1:2000 بر حسب ابعاد آنومالی و پیاده نمودن کلیه اطلاعات طبیعی و مصنوعی روی آن و رعایت علایم در نقشه های توپوگرافیک(استاندارد)

تهیه نقشه زمین شناسی معدنی و تکمیل نقشه های پیشین در مقیاس 1:5000 تا 1:2000 با رعایت علایم استاندارد نقشه های زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور و مقاطع زمین شناسی و علایم در حاشیه نقشه

تکمیل و افزایش دقت برداشت های ژئوفیزیکی

اجرای عملیات اکتشافی زیرزمینی جهت تعیین گستره عمقی کانی سازی و مشخص نمودن محدوده های کانه دار

برداشت مغزه ها، مطالعه زمین شناسی، کانی سازی، دگرسانی و تکمیل لاگ های زمین شناسی و چاه پیمائی

تعیین زونهای کانه دار نمونه برداری سیستماتیک از مغزه های و انجام تجزیه های مورد نیاز (حداقل یک نمونه از هر دو متر مغزه)

تکمیل برشها و مقاطع زیرزمینی

تصحیح مدل اکتشافی و اجرای مناسب ترین عملیات برای رسیدن به نتیجه

تهیه کلیه داده های لازم برای تخمین ذخیره

برداشت نمونه معرف برای مطالعات فرآوری مقدماتی در مقیاس آزمایشگاهی پایه

مطالعات فرآوری مقدماتی روی نمونه های معرف تهیه شده در مقیاس آزمایشگاهی پایه

- مطالعه و پردازش داده ها

ترسیم نقشه ها، مقاطع و تکمیل آنها برابر استاندارد های لازم در عملیات اکتشافی

انجام بلوک بندی معدنی بر اساس داده ها و سطح اعتماد آنها

تعیین ارتباط کانی سازی ها با آنومالی ها در سطح و عمق و نحوه جایگیری آنها

تفکیک تیپ های مختلف کانه سازی( فیزیکی ، شیمیایی، مینرالوژیکی)

ارزیابی داده های اکتشافی و تخمین ذخیره معدنی و برآورد حجم و تناژ ذخیره و منبع معدنی

انجام مطالعات کانه آرائی مقدماتی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و تعیین پارامترهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ، حذف عناصر مضر و...

گردآوری و جمع بندی مقدماتی اطلاعات هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، زیست محیطی، زیربناهای اقتصادی- صنعتی و امکانات قابل دسترسی برای استخراج معدن

جمع بندی نتایج و تعیین معیارهای تصمیم گیری برای توقف یا ادامه عملیات تا مرحله اکتشاف تفصیلی

انجام مطالعات پیش امکان سنجی

انجام مطالعات اقتصادی یا پتانسیل اقتصادی

تهیه لایه های اطلاعاتی برای مدل سازی زمین شناسی و اکتشافی کانسار در GIS و نرم افزارهای معدنی

ارائه برنامه و روش اجرایی عملیات اکتشاف تفصیلی

ایجاد کمپ- بکارگیری مسئول فنی- ایاب و ذهاب- خوردو خوراک- هزینه های پیش بینی نشده

-تهیه گزارش مرحله نیمه تفصیلی شامل موارد زیر خواهد بود:

مقدمه- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل قبلی-اطلاعات کلی منطقه( شامل موقعیت جغرافیایی- وضعیت آب و هوایی- وضعیت راهها- وضعیت اجتماعی)-زمین شناسی محدوده معدنی(شامل خلاصه وضعیت زمین شناسی منطقه و زمین شناسی دقیق محدوده معدنی، بررسی زمین ساخت محدوده معدنی، مدل زایش کانی سازی و عوامل کنترل کننده ذخیره)

عملیات اکتشافی انجام شده-عملیات نقشه برداری(توپوگرافی- زمین شناسی)-نتایج عملیات ژئوفیزیک زمینی-نتایج عملیات حفاری بصورت لاگهای حاوی اطلاعات سنگ شناسی، کانی سازی، دگرسانی، زمین ساخت، نمونه برداری و تجزیه های مورد نیاز و کانی شناسی و...-نتایج بررسی چاه پیمایی-ارائه اطلاعات مقاطع زیرزمینی تکمیل شده بر اساس داده های ژئوفیزیک ، زمین شناسی، حفاری و ...-ویژگیهای زون معدنی(شامل شکل و ابعاد و موقعیت جایگیری و تیپ های مختلف کانسنگ- کانی شناسی، تجزیه شیمیایی و کانیهای مزاحم و...- وضعیت عیار ماده معدنی در تیپ های مختلف کانسنگ)-تخمین ذخیره( شامل تعیین عیار حد و توزیع عیار- بلوک بندی- تخمین ذخایر و منابع)-نتایج مطالعات مهندسی و ژئومکانیکی( شامل آب شناسی، زمین آب شناسی و ویژگیهای آبخوانها- لرزه خیزی و مخاطرات طبیعی- مطالعات ژئوتکنیکی)-نتایج مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی و پایه-نتایج مطالعات زیرساخت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی-نتایج مطالعات اقتصادی یا پتانسیل اقتصادی بر حسب دقت مورد نیاز پروژه-پیش امکان سنجی-تحلیل و نتیجه گیری (ارزیابی نتایج اکتشافی، اقتصادی و پیش امکان سنجی – ارائه برنامه زمان بندی – هزینه های مرحله اکتشاف تفصیلی

جدول هزینه های پیش بینی شده-فهرست منابع- پیوست ها

د- عملیات اکتشافی مرحله تفصیلی و هزینه ها :

جمع آوری اطلاعات( جمع آوری کلیه اطلاعات مراحل قبلی، جمع آوری اطلاعات محیطی برای ارزیابی اثرات معدن کاری، جمع آوری اطلاعات هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی، جمع آوری اطلاعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی)

بررسی ها و مطالعات دفتری

- مطالعه و ارزیابی کلیه گزارشات و نقشه های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و چاه پیمائی مراحل قبلی

- مطالعه و بررسی نیم رخ های زمین شناسی، ژئوفیزیکی ، حفاری و چاه پیمایی مراحل قبلی

- تحلیل داده ها و تعبیر و تفسیر نتایج مراحل قبلی

- تعیین الویت بندی محدوده و بلوکها برای انجام عملیات اکتشافی

- طراحی شبکه اکتشاف تفصیلی

- تعیین موقعیت حفریات اکتشافی سطحی(در صورت لزوم)

- تعیین موقعیت گمانه ها بر اساس شبکه اکتشاف تفصیلی بر روی نقشه زمین شناسی و برآورد حجم عملیات.

- برآورد حجم عملیات چاه پیمائی

- تعیین موقعیت ، تعداد و نمونه های مورد نیاز

- تعیین موقعیت تهیه نمونه های بزرگ جهت انجام آزمایشات نیمه صنعتی

- تعیین موقعیت و تعداد نمونه ها برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی

- برنامه ریزی و برآورد حجم مطالعات آب شناسی

- تعیین کسری اطلاعات اکتشافی، مهندس و مشخصات گمانه ها

- برنامه ریزی و زمان بندی انجام عملیات اکتشافی

عملیات صحرائی و اجرائی

- تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:1000 به وسعت مناسب به صورت برداشت مستقیم زمینی

- تکمیل و تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:1000 بر روی نقشه تهیه شده فوق به همراه مقاطع زمین شناسی و راهنمای کامل نقشه در حاشیه

- پیاده کردن موقعیت حفریات سطحی و عمقی

- اجرای حفریات سطحی( در صورت لزوم)

- عملیات حفاری مغزه گیری

- حفر چاه و تونل اکتشافی(در صورت لزوم)

- انجام مطالعات چاه پیمائی

- برداشت مغزه ها( مطالعه سنگ شناسی، کانی شناسی، دگرسانی، تهیه لاگ های زمین شناسی و چاه پیمائی)

- اندازه گیری سطح ایستابی و آزمایشات پمپاژ در گمانه ها(در صورت لزوم)

- نمونه برداری و انجام آزمایشات ژئوتکنیکی

- تکمیل مطالعات هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی

- برداشت نمونه معرف کلی برای مطالعات فرآوری در مقیاس نیمه صنعتی.

مطالعه و پردازش داده ها

- ترسیم و تکمیل نقشه ها و نیم رخها با مقیاس 1:1000

- تلفیق اطلاعات سطحی و عمقی و تعیین شکل و وضعیت جایگیری توده معدنی و وضعیت ساختاری آن

- مدل سازی رفتار عیار و عناصر مزاحم ماده معدنی

- زون بندی ماده معدنی و تعیین تیپ های مختلف کانسنگ

- مدل سازی هندسی پیکره کانسار و بلوک بندی

- تخمین ذخیره به روش کلاسیک و زمین آمار

- ایجاد سینه کار در صورت نیاز

- احداث راه ارتباطی در صورت نیاز

- برداشت مقداری نمونه با اخذ مجوز از سازمان و انجام تست صنعتی و تهیه گزارشات لازم

- زون بندی ژئوتکنیکی، بررسی رفتار توده سنگ و تحلیل فیزیکی و مکانیکی آنها

- تحلیل داده های آب شناسی ، پمپاژ، رژیم آب و تجزیه شیمیایی نمونه های آب و تعیین میزان خورندگی آب

- تخمین برآورد شدن جریان نفوذ آب به محدوده معدن

- انجام مطالعات فرآوری در مقیاس نیمه صنعتی

- تهیه طرح پایه استخراجی

- ارزیابی زیست محیطی

- بررسی امکان سنجی یا پیش امکان سنجی بر حسب دقت مورد نیاز پروژه

- بررسی مطالعات فنی اقتصادی اولیه و برآورد قیمت تمام شده با لحاظ نمودن کلیه پارامترهای لازم

- رده بندی ذخیره

- تنظیم اطلاعات، دسته بندی، کد گذاری و ثبت داده ها در بانک اطلاعات و تلفیق لایه های اطلاعاتی در سیستم GIS

- ایجاد کمپ و ایاب و ذهاب و خورد و خوراک

- بکارگیری مسئول فنی

- هزینه های پیش بینی نشده

تهیه گزارش مرحله تفصیلی شامل مراحل ذیر خواهد بود:

مقدمه- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل قبلی- اطلاعات کلی منطقه(شامل موقعیت جغرافیایی- وضعیت آب و هوایی- وضعیت راهها- وضعیت اجتماعی)- زمین شناسی محدوده معدنی( شامل خلاصه وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه و زمین شناسی دقیق محدوده معدنی- توصیف نوع، امتداد شیب و لغزش هر یک از گسلها و عملکرد آنها- بررسی زمین ساخت محدوده معدنی- مدل زایشی و عوامل کنترل کننده ذخیره)- عملیات اکتشافی( عملیات نقشه برداری توپوگرافی ،زمین شناسی- نتایج عملیات ژئوفیزیک زمینی- نتایج عملیات حفاری بصورت لاگهای استاندارد حاوی اطلاعات سنگ شناسی، کانی سازی، دگرسانی، زمین ساخت، نمونه برداری، کانی شناسی و تجزیه شیمیایی- نتایج بررسی های چاه پیمائی)- برآورد ذخیره ها( مدل سازی پیکره کانسار و بلوک بندی- تعیین عیار حد بهینه و صنعتی تناژ-عیار – تخمین ذخیره به روش کلاسیک و زمین آمار برای ذخایر قطعی ، ممکن

احتمالی و قید نمودن روش محاسبه)- آب شناسی و آب زمین شناسی( بررسی سطح ایستابی- آبهای ورودی آبخوانها و شرایط آب زمین شناسی- ویژگی آبخوانها- کیفیت منابع آب- شرایط هیدوردینامیکی- نتایج مطالعات ژئوفیزیکی برای اکتشافات آب- نتایج آزمایش چاههای آب- نتایج آزمایش چاههای آب، میزان آبدهی، تغییر سطح ایستابی و..- تخمین حجم آب ورودی به محدوده معدن در مراحل مختلف معدنکاری)- نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک (ویژگی های فیزیکی ماده معدنی ، باطله و سنگ میزبان- ویژگی مکانیکی سنگها در مقیاس آزمایشگاهی و برجا- زون بندی مهندسی رفتار سنگها در محدوده کانسار- بررسی ریسک لرزه خیزی)- تکمیل و ارایه کلیه داده های مورد نیاز برای طراحی استخراج- نتایج مطالعات کانه آرایی در مقیاس نیمه صنعتی- ارایه خلاصه نتایج امکان سنجی یا پیش امکان سنجی- نتایج مطالعات زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی- نتایج مطالعات زیست محیطی- نتیجه گیری(شامل تحلیل و ارزیابی نتایج اکتشافی- شکل و ابعاد و عمق جایگیری توده- عیار، عناصر مزاحم و محصولات جانبی)-جدول هزینه های پیش بینی شده مرحله تفصیلی و سپس جمع کل هزینه ها قید شود

فهرست منابع

پیوست ها

= جدول زمان بندی اجرای طرح بصورت جدول زیر

| ردیف | آیتمهای اکتشافی-ماه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9........ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل 12 یا 24 ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

= منابع مورد استفاده

نوع قلم = B  LOTUS

حاشیه  صفحه روجلد گزارش

( بالا= cm 95/0  ، پایین = cm 5/1  ، چپ = cm 5/1  ، راست =cm 64/3 )

حاشیه صفحات متن گزارش

( بالا = cm 5/1 ، پایین = cm 5/1 ، چپ = cm 69/1 ، راست = cm 8/2 )

سایز قلم نوشته ها

سرفصلها ( 16ب)

زیر سرفصلها ( 16 )

زیرزیرفصلها ( 14 ب)

متن  (14 )

فاصله سطرهای متن(5/1)

نوشته های زیر تصاویر و جدولها ( 10 ب و وسط چین)

نوشته های لاتین ( نوع قلم times new roman ، 11 ب)

آرم الله   height = 0.95 cm  و width=0.98 cm

آرم نظام   height = 1.44 cm  و width=1.72 cm